Séquence 2 : Le canal de propagation（传输信道  ）.

Distorsions :

- Atténuation du signal transmis(大气，云，雨对信号的吸收)

- Bruit (Bruit externe = signaux reçus en plus du signal utile. / Bruit interne = dispositifs électroniques dans le récepteur.)

- Sélectivité en temps et en fréquence (Un ou plusieurs trajets entre l’émetteur et le récepteur => canal non sélectif ou sélectif en fréquence
Contraintes :

- Bande passante limitée	- Transmission bande base ou sur fréquence porteuse

- Canal de propagation partagé → Méthodes de multiplexage, organismes de régulation.

- Transmission fixe ou mobile => canal stationnaire ou non stationnaire

Méthodes de multiplexage：

Du bruit est ajouté

au signal transmis

Introduction d’un bruit :

- Bruit blanc, de DSP = N0/2  quelle que soit la fréquence,

avec N0=k(Te+Ti).

• k = constante de Bolztmann

• Te = température de bruit externe

• Ti= température de bruit interne

- Bruit Gaussien, de puissance σ2		- Ajouté en amont du récepteur

Filtrage du signal émis

- SNR (Signal to Noise Ratio) : SNRdB = 10 logPuseful signalPnoise

Modélisation:

« bande de cohérence du canal » “信道相干的带”: bande de fréquence maximale sur laquelle le canal peut être considéré comme « plat »

« temps de cohérence du canal » “信道相干的时间”: durée sur laquelle la réponse impulsionnelle du canal peut être considérée comme invariante (canal stationnaire)

Critère de Nyquist dans le domaine temporel (时域的奈奎斯特准则)：

Le critère de Nyquist est satisfait pour t0=Ts ,

即	g(t0)=Ts ,

g(t0+Ts)=g(2Ts)=0 ,

g(t0-Ts)=g(0)=0

Critère de Nyquist dans le domaine fréquentiel (频域的奈奎斯特准则)：

Diagramme de l’œil (眼图)：

→ Tracé en sortie du filtre de réception, 跟踪接收滤波器的输出

→ Outil de visualisation de l’interférence : on superpose sur le même tracé tout ce qui se produit pendant Ts sur le signal en sortie du filtre de réception => permet de retrouver les instants optimaux d’échantillonnage.  干扰可视化工具：我们将在Ts期间发生的所有事件叠加在同一图上，即接收滤波器输出端的信号=>使得可以找到最佳采样时间。